| Άρτα, | 03 /10/2014 |
| --- | --- |
| Αριθ. Πρωτ.: | Φ.23/4585 |

Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100  Άρτα

Βασιλική Φραγκάκη

26810 50005            26810 76404

vfragaki@teiep.gr

www.teiep.gr

|  |  | Προς: | Ενδιαφερόμενους |
| --- | --- | --- | --- |
| Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 16/2014 |  |  |  |
| Θέμα: | Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας συναγερμού και συστημάτων πρόσβασης, για τη κάλυψη των αναγκών φύλαξης των κτιρίων του ΤΕΙ Ηπείρου στο Campus Kωστακιών Άρτας και στη Φοιτητική Εστία Άρτας. |  |  |

Το ΤΕΙ Ηπείρου έχοντας υπόψη του:

- Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α΄/01.02.1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

- Το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α’)

- Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/ τ. Α΄/10-7-2007).

- Τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». (ΦΕΚ 74/τ. Α’/26.3.2014).

- Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και  ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 160/τ. Α’/8.8.2014).

- Την με αριθμό 3/10.12.2012 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 28/ΥΟΔΔ/28.01.2013) και την αριθμ. 19602/Ε5/12.02.2013 διαπιστωτική πράξη εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου.

- Την με αρ. πρωτ. Φ.3/894/14.02.2013 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών Προέδρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

- Την με αρ. πρωτ. 271/18.07.2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω7894691ΟΙ-Ζ79).

- Την με αριθμ. 18/03.10.2014 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΑΔΑ:7ΩΙ54691ΟΙ-ΗΙ2).

Διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας συναγερμού και συστημάτων πρόσβασης, για τη κάλυψη των αναγκών φύλαξης των κτιρίων του ΤΕΙ Ηπείρου στο Campus Kωστακιών Άρτας και στη Φοιτητική Εστία Άρτας, ως εξής:

- Αντιδιαρρηκτικό Σύστημα

- Σύστημα Ελέχγου Πρόσβασης

- Εργασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης, παράδοσης και εκπαίδευσης

- Συντήρηση Συστημάτων και Τεχνική Υποστήριξη

- As-built Σχέδια

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ασφαλείας συναγερμού και συστημάτων πρόσβασης, για τη κάλυψη των αναγκών φύλαξης των κτιρίων του ΤΕΙ Ηπείρου στο Campus Kωστακιών Άρτας και στη Φοιτητική Εστία Άρτας, ανέρχεται στο ποσό των #56.500,00# ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ασφαλείας συναγερμού και συστημάτων πρόσβασης, για τη κάλυψη των αναγκών φύλαξης των κτιρίων του ΤΕΙ Ηπείρου στο Campus Kωστακιών Άρτας και στη Φοιτητική Εστία Άρτας, επισυνάπτονται ως παράρτημα στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Τρίτη 14-10-2014 και ώρα 12:30 μ.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι το Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου – 47100 Άρτα)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους, στο Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ Ηπείρου, στη διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης, Γέφυρα Αράχθου ΤΚ 47100, Άρτα, έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου της ημέρας υποβολής της προσφοράς.

Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε θα ταχυδρομηθεί έγκαιρα αλλά δεν θα φτάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα ληφθεί υπόψη, και θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου και τα εξής:

ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ

ΑΡΤΑ Τ.Κ.47100

Τ. Θ. 110

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜ. 16/2014

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 14.10.2014

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»

Στον ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ της προσφοράς τοποθετούνται τρεις χωριστοί oι σφραγισμένοι υποφάκελοι που θα φέρουν και τις ενδείξεις του ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ.

α) Φάκελος με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" που περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, ότι έλαβαν γνώση της παρούσας προκήρυξης και των όρων της, τους οποίους αποδέχονται στο σύνολό τους.

2) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς:

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και συγκεκριμένα για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις και συγκεκριμένα ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

- είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με την περ. (3) του εδ. α΄της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,

- ως προς τα νομικά πρόσωπα, ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση και συγκεκριμένα ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο

3) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, και συγκεκριμένα:

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την κοινοποίηση σε αυτούς της ανωτέρω ειδοποίησης.

Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν:

- πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση και συγκεκριμένα ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.

- Το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στον διαγωνισμό ΑΕ, ενώ το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση εκδίδεται από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ΑΕ. Ως προς τις ΕΠΕ και τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ και ΕΕ) το πιστοποιητικό εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό εταιρείας.

- για τους διαχειριστές, εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007.

4) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους

β) Φάκελος με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και έντυπα της προσφοράς. Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει ο «Πίνακας Συμμόρφωσης» του υποψήφιου ανάδοχου με τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, καθώς και τα φύλλα τεχνικών προδιαγραφών (προσπέκτους), στα οποία να σκιάζονται ή να υπογραμμίζονται αριθμούμενες κατά σειρά όλες οι τεχνικές απαιτήσεις της προκήρυξης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας συναγερμού και συστημάτων πρόσβασης, για τη κάλυψη των αναγκών φύλαξης των κτιρίων του ΤΕΙ Ηπείρου στο Campus Kωστακιών Άρτας και στη Φοιτητική Εστία Άρτας, επισυνάπτονται ως παράρτημα στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για τα προσφερόμενα είδη, με ποινή αποκλεισμού.

γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Η τιμή για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας συναγερμού και συστημάτων πρόσβασης, δίνεται ανά μονάδα και στο σύνολο τους. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση, εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας συναγερμού και συστημάτων πρόσβασης στον τόπο που προβλέπεται στην προκήρυξη.

Θα πρέπει να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | Κατασκ/στής | Κωδικός | Περιγραφή προϊόντος | M/M | ΠΟΣ. | Τ.M | Σύνολο |
| 1 |  |  |  | τμχ. |  | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 |  |  |  | τμχ. |  | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 |  |  |  | τμχ. |  |  |  |
| … |  |  |  | τμχ. |  |  |  |
|  |  |  |  | τμχ. |  |  |  |
|  |  |  | Εργασίες Εγκατάστασης υλικών (περιλαμβάνονται εργασίες τοποθέτησης καλωδιώσεων), παραμετροποίηση, δοκιμές, παράδοση σε λειτουργία & εκπαιδευση υπεύθυνου χρήστη. | τμχ. |  |  |  |
|  |  |  | Ετήσια προληπτική συντήρηση συστημάτων (1 επισκέψη) | τμχ. |  |  |  |
|  |  |  | Δημιουργία και παράδοση σχεδίων as-built | τμχ. |  |  |  |
| Συγκριτικό κόστος_ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  | 0,00 € |
| ΦΠΑ 23% |  |  |  |  |  |  | 0,00 € |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  | 0,00 € |

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά της οποίας το κόστος είναι μικρότερο του 80% του προϋπολογισμού του διαγωνισμού απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

### ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιων της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως εξής:

α)  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.

β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφονται και σφραγίζονται οι Πρωτότυποι φάκελοι κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας.

γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την τυπική αποδοχή της τεχνικής προσφοράς. Ο πρωτότυπος φάκελος θα μονογραφεί κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας.

δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

Εφόσον διαπιστωθούν ισότιμες προσφορές, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού πραγματοποιεί επιτόπου κλήρωση για την ανάδειξη μειοδότη. Στην κλήρωση παρευρίσκονται όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι που πρόσφεραν ισότιμες προσφορές.

Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στο Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας, εις διπλούν. Το πρακτικό προωθείται προς τη Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου για την κατακύρωση του τελικού αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από το ΤΕΙ Ηπείρου. Στην ανακοίνωση της κατακύρωσης θα ορίζεται η προθεσμία, εντός της οποίας ο ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας συναγερμού και συστημάτων πρόσβασης, για τη κάλυψη των αναγκών φύλαξης των κτιρίων του ΤΕΙ Ηπείρου στο Campus Kωστακιών Άρτας και στη Φοιτητική Εστία Άρτας θα ολοκληρωθεί μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του διαγωνισμού.

Την ευθύνη και τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας συναγερμού και συστημάτων πρόσβασης στους χώρους που θα τοποθετηθούν, έχει αποκλειστικά ο ανάδοχος. Η εκφόρτωση και η μεταφορά του εξοπλισμού γίνεται με ευθύνη και προσωπικό του αναδόχου.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ασφαλείας συναγερμού και συστημάτων πρόσβασης.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά τη σωστή παραλαβή της προμήθειας εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ασφαλείας συναγερμού και συστημάτων πρόσβασης από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως τιμολογίου, βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α., καθώς και φορολογικής ενημερότητας.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

- Μ.Τ.Π.Υ.: 3% επί της αξίας του τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ. Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου 2,4% επί του Μ.Τ.Π.Υ.

- Φόρος 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%.

- Επίσης γίνεται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013, άρθρο 64, παρ. 2 (ΦΕΚ 167Α/2013).

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της διακήρυξης, καθώς και των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου.

Η μέγιστη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των «56.500,00» ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΤΕΙ Ηπείρου έτους 2014 με ΚΑΕ 9749Α.

Απαγορεύεται ρητά ολική ή μερική παραχώρηση ή εκχώρηση σε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων του αναδόχου, από τη συνομολογηθείσα σύμβαση, έστω και χωρίς αντάλλαγμα, με την ποινή της έκπτωσης. Η περίπτωση σύστασης νέου ή αλλαγής του Ν.Π. από τον ανάδοχο επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση και σχετική έγκριση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου και εφόσον το Ν.Π. υπό τη νέα του μορφή αποδέχεται εις ολόκληρο και αλληλέγγυα ευθύνη του και έχει τα ίδια τουλάχιστον προσόντα και επαγγελματικούς τίτλους με τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας του ΤΕΙ Ηπείρου τηλ. 2681050005 ή από το Κέντρο Δικτύων Πληροφορικής του ΤΕΙ Ηπείρου τηλ. 2681050500.

Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του ΤΕΙ Ηπείρου από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του ΤΕΙ Ηπείρου ή από τα Δικαστήρια Άρτας

Η παρούσα προκήρυξη καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές της, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου www.teiep.gr (Ανακοινώσεις).

| Εσωτερική Διανομή: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου. - Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας. |  | Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου (*) |  |
|  |  | Ευριπίδης Γλαβάς Καθηγητής |  |
| (*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Ιδρύματος. |  |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CAMPUS ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : «56.500,00» ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

- Γενικά

Το ΤΕΙ Ηπείρου επιθυμεί να προμηθευτεί σύγχρονα αντιδιαρρηκτικά συστήματα για την βελτίωση της υπάρχουσας προστασίας των εγκαταστάσεών του στο Campus Κωστακιών Άρτας και στη Φοιτητική Εστία Άρτας. Μεγάλος αριθμός φοιτητών, καθηγητών αλλά και επισκεπτών, βρίσκονται καθημερινά στις εγκαταστάσεις καθώς και εργολάβοι, προμηθευτές συνεργάζονται σε αυτά σε καθημερινή βάση. Ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες (από 22:00 έως 06:00) αλλά και τα Σαββατοκύριακα όπου οι χώροι δεν φυλάσσονται υπάρχει η ανάγκη για την περεταίρω προστασία των εγκαταστάσεων μέσω αντιδιαρρηκτικών συστημάτων.

Πρόσθετα των αντιδιαρρηκτικών συστημάτων, ζητείται η τοποθέτηση μπαρών αντιπανικού σε θύρες διαφυγής που οδηγούν στον προαύλιο χώρο, οι οποίες θα ανοίγουν μόνο από την έσω πλευρά και θα επιτηρούνται από το σύστημα ασφαλείας έναντι ανοίγματος. Επίσης ζητείται η τοποθέτηση καρταναγνώστη εξωτερικά της κεντρικής θύρας του εκάστοτε κτιρίου και στην κεντρική είσοδο της περίφραξης, πλήρως συνεργάσιμο με το λογισμικό του υπάρχοντος συστήματος ωρομέτρησης.

Οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου όπου ζητείται η τοποθέτηση αντιδιαρρηκτικών συστημάτων και συστήματων ελέγχου πρόσβασης είναι το Campus Κωστακιών Άρτας και η Φοιτητική Εστία Άρτας.  Η τοποθέτηση αντιδιαρρηκτικών συστημάτων και συστημάτων ελέγχου πρόσβασης αφορά όλα τα κτίρια που απαρτίζουν το Campus Κωστακιών Άρτας και τη Φοιτητική Εστία Άρτας.

Για την αποτροπή εισβολέα στις εγκαταστάσεις καθώς και την έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση εισβολής, θα εγκατασταθεί σύστημα ασφαλείας συναγερμού, σε κάθε κτίριο. Κέντρο του συστήματος είναι οι πίνακες συναγερμού που βρίσκονται σε κατάλληλα φυλασσόμενο επιλεγμένο χώρο, στο ισόγειο του κάθε κτιρίου.

Σε κάθε κτίριο εκτός από τον πίνακα συναγερμού, θα υπάρχει κατάλληλος αριθμός μαγνητικών επαφών και ανιχνευτών κίνησης στις εισόδους και σε κεντρικά σημεία των διαδρόμων και στα κλιμακοστάσια. Για την πλήρη εποπτεία όλων των κτιρίων, θα υπάρχει σταθμός εργασίας με ενιαίο λογισμικό διαχείρισης και εποπτείας. Για την ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος, όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή.

Για την πρόσβαση στο σύστημα για την ενεργοποίηση /απενεργοποίηση ολοκλήρου του συστήματος ή μέρος αυτού (partition) γίνεται χρήση κωδικών στο πληκτρολόγιο που θα υπάρχει στην κυρία είσοδο του κάθε κτιρίου. Σειρήνες εξωτερικού χώρου ενεργοποιούνται σε περίπτωση συναγερμού, στις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση μιας τέτοιας παραβίασης θα υπάρχει ειδοποίηση σε κέντρο λήψης σημάτων (Κ.Λ.Σ.*)

(*) Οι υπηρεσίες 24ωρης παρακολούθησης σημάτων από Κέντρο Λήψης Σημάτων (ΚΛΣ) δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα ζήτηση.

Το σύστημα ασφαλείας θα είναι προγραμματιζόμενο, αναλογικού τύπου.

- Αντιδιαρρηκτικό Σύστημα

Το σύστημα συναγερμού θα βασίζεται σε κεντρική μονάδα που θα είναι βασισμένη σε μικροεπεξεργαστές τελευταίας τεχνολογίας, θα έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με όλα τα περιφερειακά του συστήματος και ο προγραμματισμός της θα γίνεται με ένα ενιαίο λογισμικό, πράγμα που σημαίνει ότι για το σύνολο του έργου θα απαιτηθούν κεντρικές μονάδες και περιφερειακά, του ίδιου κατασκευαστή για λόγους ομοιογένειας.

Το σύστημα συναγερμού θα διαθέτει δυνατότητα προγραμματισμού όλων των παραμέτρων του (σημεία, ομαδοποίηση και χαρακτηρισμός σημείων, κωδικοί επιπέδων πρόσβασης, κωδικοί χρηστών κλπ.), θα παρέχει ηλεκτρική ισχύ σε όποια αισθητήρια απαιτείται και θα επιτηρεί συνεχώς όλες τις ζώνες ή σημεία του συστήματος.

Συμπληρωματικά του εντοπισμού παραβιάσεων και της ενεργοποίησης των προειδοποιήσεων και συναγερμών, το σύστημα θα επιτηρεί και θα εντοπίζει βλάβες του περιφερειακού εξοπλισμού. Ενδεικτικά για τα ενσύρματα περιφερειακά αισθητήρια θα τοποθετηθούν αντιστάσεις ώστε να επιτηρείται το κόψιμο γραμμής (tamper).

Στην Κεντρική Μονάδα, εκτός των αισθητηρίων προστασίας, θα συνδέονται και τα πληκτρολόγια, από τα οποία, με εισαγωγή κατάλληλου κωδικού αριθμού, είναι δυνατός ο χειρισμός και προγραμματισμός της μονάδας και γενικότερα ο έλεγχος και η επιτήρηση του συστήματος συναγερμού.

Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με απομακρυσμένο Κέντρο Λήψης Σημάτων (Κ.Λ.Σ.*) μέσω τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων Ethernet μέσα από το εγκατεστημένο τηλεπικοινωνιακό σύστημα του οίκου ALCATEL-LUCENT  και GSM/GPRS από τις οποίες θα επιλεγούν ως κύρια η σύνδεση Ethernet (ADSL Internet ή VPN) και σαν εφεδρική η επικοινωνία μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM/GPRS. Οι ανωτέρω γραμμές θα επιτηρούνται καθ’ όλο το 24ωρο και σε περίπτωση βλάβης θα αποστέλλεται άμεσα σήμα τεχνικού προβλήματος γραμμής στο ΚΛΣ. Εφόσον η επικοινωνία με το ΚΛΣ πραγματοποιείται μέσω Ethernet ή GPRS η επιτήρηση της γραμμής επικοινωνίας θα μπορεί να παραμετροποιηθεί έτσι ώστε να εκτελείται μέχρι και κάθε ένα λεπτό. Επίσης το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω κινητού τηλεφώνου με πλήρη πρόσβαση στο χειρισμό του συστήματος.

(*) Οι υπηρεσίες 24ωρης παρακολούθησης σημάτων από Κέντρο Λήψης Σημάτων (ΚΛΣ) δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα ζήτηση.

2.1 Κεντρική μονάδα συστήματος συναγερμού

- Θα έχει πλήρη συμμόρφωση με EN50131 για  εξοπλισμό Βαθμού 3

- Θα έχει πιστοποίηση περιβαλλοντικής κατηγορίας II

- Θα έχει ενσωματωμένο διπλό τροφοδοτικό με δυνατότητα αυτοδιάγνωσης

- Θα έχει δυνατότητα επέκτασης μέχρι 128 ζώνες με χρήση μονάδων επέκτασης

- Θα υποστηρίζει διαμόρφωση σύνδεσης EOL, 2EOL, 3EOL

- Θα υποστηρίζει προγραμματιζόμενη τιμή αντίστασης για συνδέσεις EOL, 2EOL και 3EOL

- Θα έχει δυνατότητα υποστήριξης  τουλάχιστον 100 διευθυνσιοδοτούμενων ζωνών μέσω μονάδων επέκτασης

- Θα έχει θύρα USB για προγραμματισμό μέσω υπολογιστή

- Θα υποστηρίζει έως και 32 υποσυστήματα

- Θα υποστηρίζει δυνατότητα δημιουργίας πλήρως ανεξάρτητων δομών με αυτόνομο χειρισμό για κάθε δομή.

- Θα διαθέτει δίαυλο (bus) για την επικοινωνία με τα πληκτρολόγια

- Θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον 2 διαύλους (bus) για την σύνδεση μονάδων επέκτασης.

- Θα υποστηρίζει  δυνατότητα λειτουργίας του συστήματος μέσω πληκτρολόγιων LCD,  τηλεχειριστηρίων ελέγχου ή καρτών εγγύτητας

- Θα παρέχει δυνατότητα απομακρυσμένης λειτουργίας του συστήματος μέσω υπολογιστή, smartphone ή μέσω τηλεφώνου με μενού φωνητικής καθοδήγησης με χρήση αντίστοιχων μονάδων επέκτασης όπου απαιτείται

- Θα διαθέτει τουλάχιστον 60 ανεξάρτητα προγραμματιζόμενα χρονικά προγράμματα για  αυτόματο έλεγχο

- Θα διαθέτει μη-διαγράψιμη μνήμη καταγραφής συμβάντων χωρητικότητας τουλάχιστον  22000 εγγραφών, και υποστήριξη εκτύπωσης σε πραγματικό χρόνο

- Θα διαθέτει τουλάχιστον 220  κωδικούς χρήστη, 6 κωδικούς διαχειριστή, 1 κωδικό εγκαταστάτη

- Θα δέχεται αναβάθμιση υλικολογισμικού (firmware) μέσω υπολογιστή

- Θα έχει δυνατότητα καταχώρησης τουλάχιστον 60 μηνυμάτων κειμένου

- Θα διαθέτει δυνατότητα επιτήρησης της καλής λειτουργίας των συνδεδεμένων περιφερειακών στους διαύλους επικοινωνίας.

- Θα διαθέτει δυνατότητα παράκαμψης – θέσης εκτός λειτουργίας (bypass) των σημείων ή των ζωνών του συστήματος χρησιμοποιώντας ειδικούς κωδικούς για το σκοπό αυτό ή ως αποτέλεσμα ενεργοποίησης κάποιας ζώνης

- Θα έχει δυνατότητα μέσω σύνδεσης μονάδων επέκτασης τουλάχιστον  120 προγραμματιζόμενων εξόδων, οι οποίες θα μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να ακολουθούν την κατάσταση μίας προκαθορισμένης ομάδας εισόδων/εξόδων του συστήματος ασφαλείας, στέλνοντας εντολές για την αλλαγή λειτουργίας άλλων παρεμφερών διατάξεων ή αυτοματισμών του συστήματος

- Ο προγραμματισμός και oι κωδικοί του συστήματος δεν θα διαγράφονται από τη μνήμη του συστήματος, ακόμη και σε ολική απώλεια της τροφοδοσίας.

- Θα υποστηρίζει τη δυνατότητα αφόπλισης συγκεκριμένων χώρων με την εισαγωγή κωδικών σε δύο διαδοχικά πληκτρολόγια μέσα σε προγραμματιζόμενο χρονικό παράθυρο.

- Θα παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου όπλισης –αφόπλισης συγκεκριμένων χώρων σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές-ώρες της ημέρας

- Θα παρέχει δυνατότητα σύνδεσης πληκτρολογίων ή περιφερειακών μονάδων, μέσω οπτικών ινών, με εμβέλεια επικοινωνίας έως και 4 χλμ, μέσω σύνδεσης αντίστοιχων μονάδων επέκτασης

- Θα παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω δικτύου TCP/IP μέσω σύνδεσης αντίστοιχης μονάδας επέκτασης

- Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης έως 8 πληκτρολογίων

- Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης  καρταναγνωστών με σκοπό τον έλεγχο θυρών  πρόσβασης ανεξάρτητα της κατάστασης όπλισης του συστήματος, μέσω επεκτάσεων συνδεδεμένων στην κεντρική μονάδα μέσω του διαύλου (bus) επεκτάσεων.

- Πλήθος αριθμών τηλεφώνου για φωνητικά μηνύματα / SMS τουλάχιστον 16.

- Ικανότητα φορτίου του διαύλου επεκτάσεων τουλάχιστον 2800mA.

- Ικανότητα φορτίου διαύλου πληκτρολογίων τουλάχιστον  2800 mA

- Θα υποστηρίζει ρεύμα φόρτισης συσσωρευτή εφεδρείας τροφοδοσίας τουλάχιστον 1,5 Α.

- Θα διαθέτει ενσωματωμένη επιτήρηση τάσης συσσωρευτή εφεδρείας με όριο  11 V (± 10%).

- Θα έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10…+55 °C

- Θα λειτουργεί με μέγιστη υγρασία τουλάχιστον 90%.

- Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης μονάδας αναπαραγωγής φωνητικών μηνυμάτων

- Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης  κάρτας υποδοχής  εικονοληπτών CCTV

- Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης μονάδας ηχητικής εποπτείας χώρου με δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας κατ’ επιλογή του ΚΛΣ..

  - Εφεδρικό τροφοδοτικό

- Να είναι πιστοποιημένο κατά CE

- Mέγιστο ρεύμα τροφοδοσίας 3Α.

- Προστασία απο βραχυκύκλωμα και υπερφόρτιση.

- Σχεδιασμένο για χρήση με μπαταρίες μολύβδου ξηράς φορτίσεως.

- Κύκλωμα φόρτισης μπαταρίας με έλεγχο ρεύματος.

- Προστασία μπαταρίας απο πλήρη αποφόρτιση.

- Οπτική και ακουστική ένδειξη και 2 εξόδους OC για απομ. επιτήρηση

- Τάση παροχής μετασχηματιστή: 230 V AC

- Ονομαστική τάση εξόδου (±15%): 12 V DC

- Προδιαγραφές εξόδων OC: 50 mA

- Χωρητικότητα μπαταρίας εφεδρείας μέχρι και 12 V, 17 Ah

- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: +5…+40 °C

  - Εφεδρική μονάδα επικοινωνίας GSM

- Θα είναι του ιδίου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα.

- Να είναι πιστοποιημένη κατά CE

- Να διαθέτει 2 θέσεις καρτών SIM για εφεδρεία σύνδεσης

- Μετάδοση σημάτων από τηλεφωνητή μέσω δικτύου GSM

- Απομακρυσμένη διαμόρφωση μονάδας μέσω GPRS

- Απομακρυσμένο προγραμματισμό του κεντρικού πίνακα μέσω GPRS

- Απομακρυσμένη ενημέρωση του firmware (υλικολογισμικού) της μονάδας GSM

- Εποπτεία τηλεφωνικής γραμμής και αυτόματη μετάβαση σε GSM σε προβλημα αυτής

- Υποστήριξη τηλεφωνικής αναφοράς σε μορφή SMS και GPRS .

- 4 είσοδοι μονάδας με δυνατότητα να ξεκινήσουν φωνητικά/SMS μηνύματα και να προκαλέσουν μετάδοση σημάτων αναφοράς

- 3 εξόδους με ικανότητα τηλεχειρισμού

- Θα έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10…+55 °C

- Θα λειτουργεί με μέγιστη υγρασία τουλάχιστον 90%.

  - Μονάδα επικοινωνίας TCP/IP

- Θα είναι του ιδίου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα.

- Να είναι πιστοποιημένη κατά ΕΝ50136 ATS 5

- Να είναι πιστοποιημένη κατά CE

- Να συνδέεται στο δίαυλο επεκτάσεων του πίνακα ελέγχου

- Να υποστηρίζει αναφορά σε κέντρο λήψης σημάτων μέσω TCP / IP

- Να υποστηρίζει απομακρυσμένο προγραμματισμό πίνακα μέσω λογισμικού

- Να υποστηρίζει απομακρυσμένη επίβλεψη του πίνακα

- Να υποστηρίζει απομακρυσμένο τηλεχειρισμό του συστήματος μέσω web browser ή κινητού τηλεφώνου

- Να υποστηρίζει κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων

- Υποστήριξη λειτουργίας DHCP

  - Κυτίο πίνακα

- Να διαθέτει πιστοποίηση  ΕΝ50131 βαθμού 3

- Θα διαθέτει περιβαλλοντική Κατηγορία:  II

- Μεταλλικό περίβλημα

- Προστασία tamper αποκόλλησης και ανοίγματος

- Να έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης συσσωρευτή εφεδρείας  μέχρι και 17Ah.

- Να διαθέτει μετασχηματιστή ισχύος τουλάχιστον 75VA.

  - Πληκτρολόγιο με οθόνη LCD

- Να είναι πιστοποιημένο κατά CE

- Να διαθέτει πιστοποίηση  ΕΝ50131 βαθμού 3

- Θα διαθέτει περιβαλλοντική Κατηγορία:  II

- Θα διαθέτει πλήρως εξελληνισμένο μενού και μηνύματα

- Θα διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη και πλήκτρα

- Θα διαθέτει LED για ένδείξεις κατάστασης του συστήματος.

- Θα διαθέτει βομβητή και κουμπιά πανικού, φωτιάς και εξ. συναγερμό.

- Θα διαθέτει θύρα επικοινωνίας RS-232 για συνεργασία με λογισμικό επιτήρησης μέσω υπολογιστή.

- Θα έχει τάση τροφοδοσίας:  12 V DC

- Θα έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας:  -10…+55 °C

- Θα διαθέτει ενσωματωμένο tamper

- Θα διαθέτει δυνατότητα υποστήριξης έως και 2 ζωνών από το πληκτρολόγιο.

- Θα διαθέτει δυνατότητα απόκρυψης κατάστασης όπλισης του συστήματος.

  - Μονάδα επέκτασης ζωνών

- Θα είναι του ιδίου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα.

- Να είναι πιστοποιημένη κατά CE

- Να συνδέεται στο δίαυλο επεκτάσεων του πίνακα ελέγχου

- Υποστήριξη διαμόρφωσης ζώνης: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC

- Προγραμματιζόμενη τιμή αντίστασης EOL

  - Διπλός ψηφιακός ανιχνευτής κίνησης

- Θα είναι του ιδίου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα.

- Να διαθέτει πιστοποίηση CE

- Θα διαθέτει πιστοποίηση EN50131 Βαθμού 2.

- Θα διαθέτει περιβαλλοντική Κατηγορία:  II

- Θα διαθέτει διπλή τεχνολογία ανίχνευσης PIR + μικροκυμάτων

- Θα διαθέτει σφραγισμένο οπτικό σύστημα ακριβείας

- Θα διαθέτει δυνατότητα εντοπισμού προσπάθειας απόκρυψης

- Θα διαθέτει αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος

- Θα διαθέτει δυνατότητα δοκιμαστικής λειτουργίας

- Θα διαθέτει μνήμη συναγερμού,

- Τάση τροφοδοσίας 12 V DC

- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -30…+55 °C

- Ανίχνευση στόχου ταχύτητας κατ΄ελάχιστον από 0,3…3 m/s

- Να συνοδεύεται από ρυθμιζόμενο βραχίονα στήριξης

- Μέγιστη υγρασία λειτουργίας τουλάχιστον 90%

- Συχνότητα μικροκυμάτων: 10,525 GHz

  - Μαγνητική επαφή

Επαφή κατάλληλη για επιφανειακή τοποθέτηση σε πόρτα ή παράθυρο από αλουμίνιο ή ξύλο, με ενσωματωμένο καλώδιο

- Να διαθέτει πιστοποίηση CE

- Μέγιστη απόσταση ενεργοποίησης τουλάχιστον 18mm

- Ερμητική κατασκευή

- Να διαθέτει ενσωματωμένη αντίσταση σύνδεσης 2EOL

- Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 300.000 ενεργοποιήσεις

  - Σειρήνα συναγερμού εσωτερική

- Θα είναι του ιδίου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα.

- Να διαθέτει πιστοποίηση CE

- Θα διαθέτει πιστοποίηση κατά ΕΝ50131 βαθμού 2

- Θα διαθέτει πιστοποίηση περιβαλλοντικής κατηγορίας IΙ

- Θα διαθέτει προστασία αποκόλλησης και ανοίγματος (tamper)

- Θα διαθέτει ένταση ήχου μέχρι και 120 dΒ

  - Σειρήνα συναγερμού εξωτερική

- Θα είναι του ιδίου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα.

- Να διαθέτει πιστοποίηση CE

- Θα διαθέτει πιστοποίηση κατά ΕΝ50131 βαθμού 2

- Θα διαθέτει πιστοποίηση περιβαλλοντικής κατηγορίας IV

- Θα διαθέτει υψηλής αντοχής εξωτερικό πλαστικό περίβλημα με εσωτερική μεταλλική θωράκιση

- Θα διαθέτει ηλεκτρονική πλακέτα για το κύκλωμα λειτουργίας της με προστασία έναντι υγρασίας

- Θα διαθέτει φωτεινή σήμανση λειτουργίας και συναγερμού

- Θα διαθέτει ενσωματωμένο συσσωρευτή για την αδιάλειπτη λειτουργία της

- Θα διαθέτει προστασία αποκόλλησης και ανοίγματος (tamper)

- Θα διαθέτει επιλογές χρόνου ηχητικής σήμανσης

- Θα διαθέτει ένταση ήχου μέχρι και 120 dΒ

- Θα είναι κατάλληλη για επίτoιχη τοποθέτηση

- Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας : -25οC - +70oC

- Μέγιστη υγρασία λειτουργίας τουλάχιστον 90%

  - Σύστημα παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού

- Να είναι του ιδίου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα (λογισμικό, hardware λήψης σημάτων)

- Να υποστηρίζει την λήψη σημάτων συναγερμού τουλάχιστον με τους παρακάτω τρόπους: μέσω τηλεφωνικής γραμμής, μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM/GPRS/SMS, μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης με πρωτόκολλο TCP /IP.

- Να διαθέτει δυνατότητα πολλαπλών χρηστών/πολλαπλών θέσεων εργασίας-

- Να διαθέτει δικτυακή αρχιτεκτονική  client-server

- Να υποστηρίζει οπτική επαλήθευση συναγερμού

- Να υποστηρίζει τουλάχιστον 50 000 συνδρομητές

- Να υποστηρίζει πολλαπλά αναγνωριστικά για ένα συνδρομητή

- Να υποστηρίζει παραμετροποίηση κώδικα, οριζόμενη ανεξάρτητα για κάθε συνδρομητή και αναγνωριστικό

- Να προσφέρει γνωστοποιήσεις συναγερμού

- Να προσφέρει γνωστοποίηση οφειλόμενων εργασιών

- Να υποστηρίζει αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων

- Να προσφερθεί μαζί με τον σταθμό εργασίας ως ολοκληρωμένο σύστημα

  - Σταθμός εργασίας

- Να απαρτίζεται από κατάλληλο ηλεκτρονικό υπολογιστή με εγκατεστημάνο το πρόγραμμα παρακολούθησης των συστημάτων συναγερμού

  - Σύστημα ελέγχου πρόσβασης

3.1 Γενικά

Για τον έλεγχο πρόσβασης σε επιλεγμένα κτίρια καθώς και στην κεντρική είσοδο της περίφραξης, θα τοποθετηθεί σύστημα με δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης. Θα αποτελέιται από τους αναγνώστες εισόδου για τα κτίρια  ή  εισόδου/εξόδου για τα οχήματα στην περίπτωση της περίφραξης και το ειδικό λογισμικό διαχείρισης το οποίο θα τοποθετηθεί σε κεντρικό υπολογιστή. Οι αναγνώστες θα είναι δικτυακοί με δυνατότητα ανάγνωσης κάρτας, στεγανοί, αντιβανδαλιστικού τύπου, κατάλληλοι για κάθε μορφής εγκατάσταση. Το κεντρικό λογισμικό θα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης εισόδων, εξόδων, βαρδιών, αδειών, αργιών, καθημερινών δρομολογίων του κάθε υπαλλήλου του προσωπικού.

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι πλήρως συνεργάσιμο με το λογισμικό του υπάρχοντος συστήματος ωρομέτρησης που έχει ήδη προμηθευτεί και εγκαταστήσει το ΤEΙ ΗΠΕΙΡΟΥ.

Για το λόγο αυτό, το προσφερόμενο σύστημα είτε θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή με το σύστημα ωρομέτρησης προσωπικού, είτε έαν είναι άλλου κατασκευαστή ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης τουλάχιστον 2, ότι έχει εγκαταστήσει με επιτυχία  το σύστημα που προσφέρει σε συνεργασία με το υπάρχων σύστημα ωρομέτρησης προσωπικού και ότι τα δύο συστήματα συνεργάζονται πλήρως.

Το ΤΕΙ Ηπείρου διαθέτει το σύστημα ωρομέτρησης SUPRIMA BIOSTAR της εταιρείας SUPRIMA.

3.2 Βασικές ιδιότητες λογισμικού

3.2.1 Υπολογισμός ωραρίων εργασίας / αργιών

- Εισαγωγή χρηστών με φωτογραφία και δακτυλικό αποτύπωμα

- Διαμόρφωση κατηγορίων χρηστών

- Ορισμός ωραρίου / αργιών

- Υπολογισμός υπερωριών

- Στρογγυλοποιήσεις

- Χρονικά διαστήματα χάριτος

3.2.2 Διαχείριση

- Ημερήσιος και Εβδομαδιαίος προγραμματισμός

- Πολλαπλές κανόνες μετατόπισης από ένα χρήστη

3.2.3 Αναφορές

- Καθημερινή / άτομο

- Εξαγωγή σε CSV

3.2.4 Διαχείριση αδειών

- Διαχείριση ανά άτομο

- Διαχείριση ανά ομάδων προσωπικού

3.2.5 Ενημέρωση

- Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

3.3 Αναγνώστης

3.3.1 Βασικός σχεδιασμός

Ο ελεγκτής πρόσβασης – αναγνώστης, θα είναι νέας γενιάς που συνδυάζει  τα χαρακτηριστικά  λειτουργίας συστημάτων  δικτύου υπολογιστών (Web server) και ασφάλειας (Security) σε μια πλήρη ενιαία μονάδα. Θα είναι συγχρόνως και ελεγκτής και αναγνώστης καρτών πρόσβασης .

Η CPU του θα χρησιμοποιεί μνήμη 8MB flash + 16MB RAM που τρέχει με ταχύτητα 533 MHz DSP. Οποιοσδήποτε υπολογιστής διαφορετικής πλατφόρμας λειτουργίας συστημάτων και υλικού που τρέχει έναν τυποποιημένο web browser διαδικτυακό  πρόγραμμα π.χ., Internet Explorer, Netscape, ή Firefox, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για  πρόσβαση, να επιτηρήσει, να διαχειριστεί, και να ελέγξει τον ελεγκτή που στη συνέχεια ελέγχει την πόρτα, αναγνώστες πρόσβασης, συναγερμούς, και άλλες συσκευές.

3.3.2 Κύρια Σημεία

- Υποστήριξη Αναγνωστών πρόσβασης σύμφωνα με τοv σχεδιασμό 125kHZ EM ,13.56MHz Mifare/DesFire

- 1 ενσωματωμένος αναγνώστης πρόσβασης με κάρτα

- Ικανότητα διαχείρισης μέχρι 40.000 κατόχους

- Ταξινόμηση  κατόχων

- Αρχείο αποθήκευσης μνήμης μέχρι 50.000 συμβάντων

3.3.3 Σύνδεσεις σε Δίκτυο

Θα συνδέεται εύκολα με οποιοδήποτε δίκτυο TCP/ IP μέσω μίας θύρας Ethernet ή θύρας switch. Οποιοσδήποτε client υπολογιστής στο δίκτυο μπορεί  να έχει πρόσβαση για να διαχειριστεί τη βάση δεδομένων, να ελέγχει τη δραστηριότητα ή τις συσκευές ελέγχου. Μπορεί να συνδέεται και με υπολογιστή μέσω ενός τυποποιημένου καλωδίου ‘crossed’ του  LAN Ethernet.

3.3.4 Επιλογές πρόσβασης

Μια κάρτα, μπορεί να προγραμματιστεί για να λειτουργεί ως :

• Κάρτα παρουσίας

• Κανονική κάρτα πρόσβασης

3.3.5 Δικαιώματα πρόσβασης- σύνδεσης

Οι ταυτότητες χειριστών προστατεύονται με  κρυπτογράφηση ασφάλειας που επιτρέπει την πρόσβαση στον ελεγκτή για την παρακολούθηση, έλεγχο, και διαχείριση των παραμέτρων των συστημάτων, τα αρχεία συναλλαγής, και τις δραστηριότητες.

3.3.6  Έλεγχος Εισόδων και Εξόδων Relay

Κατά μέγιστο 2 είσοδοι και 1 έξοδοι relay μπορούν να προγραμματισθούν για επί πλέον έλεγχο των πορτών,  σειρήνων, εκτροπής συναγερμού, έλεγχο πυλών για πρόσκρουση οχημάτων και έναν πλήθος άλλων εφαρμογών.

3.3.7 Πλήρης δυνατότητα συσχετισμού των εισόδων – εξόδων

Οποιοδήποτε relay εξόδου μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε είσοδο για να παρέχει επιπλέον δυνατότητα ελέγχου και  αυτοματισμού.

3.3.8 Δυνατότητα ΡοΕ

Τροφοδοσία μέσω ενός ενιαίου CAT5 / 6 καλωδίου (Power over Ethernet).

3.3.9 Διασυνδέσεις

Ευέλικτες επιλογές TCP / IP, RS485

3.3.10 Certifications / Approvals

Ο ελεγκτής έχει σχεδιαστεί σύμφωνα  με τις ακόλουθες πιστοποιήσεις,  εγκρίσεις, και τα πρότυπα ασφάλειας:

CE, FCC, KCC, RoHS, IP65

3.3.11 Παράμετροι

Προστασία: IP65

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20℃ ~ 50℃

Υγρασία λειτουργίας: 0% ~ 90%

Τάση λειτουργίας: 12V DC (max. 200mA)

Διαστάσεις (mm): 130(W) x 45(H) x 27(D)

Πιστοποιητικά:  CE, FCC, KCC. RoHS, IP65

  - Κάρτα πρόσβασης

Ο κάτοχος της κάρτας θα μπορεί να εισέλθει σε κάθε κτίριο, ανάλογα με τα δικαιώματα που θα του έχουν δοθεί.

- Παθητικός αναμεταδότης 125 kHz

- Μέγεθος πιστωτικής κάρτας.

- Λευκό χρώμα.

- Δυνατότητα εκτύπωσης λογοτύπου

  - Πρόσθετα Παρελκόμενα  Κεντρικής Θύρας Εισόδου Κτιρίου και Κεντρικής Πύλης Οχημάτων

Πρόσθετα παρελκόμενα για την διαχείριση της κεντρικής θύρας του κτιρίου είναι ο ηλεκτρομαγνήτης 300Kg (μονού ή διπλού φύλλου) με την κατάλληλη βάση, το κομβίο εξόδου από τον προστατευόμενο χώρο αλλά και πράσινο κομβίο ανάγκης με τζαμάκι το οποίο θα κόβει απευθείας την τάση 12VDC από τον ηλεκτρομαγνήτη (σύνδεση σε σειρά). Ο ηλεκτρομαγνήτης θα διαθέτει ενσωματωμένη μαγνητική επαφή για τον έλεγχο κατάστασης της πόρτας.

Στην θύρα αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί μηχανισμός επαναφοράς για την αυτόματη επαναφορά.

Στην κεντρική πύλη οχημάτων, θα τοποθετηθούν όλα τα παρελκόμενα για την κατάλληλη συνεργασία με το μηχανισμό ανοίγματος της πόρτας, καθώς και της κατάλληλης βάσης στήριξης.

  - Μπάρες πανικού σε εξόδους διαφυγής

Εκτός της αντιδιαρρηκτικής προστασίας θα τοποθετηθούν μπάρες αντιπανικού σε όλες τις θύρες διαφυγής που οδηγούν στον προαύλιο χώρο, οι οποίες θα ανοίγουν μόνο από την έσω πλευρά.

Θα πραγματοποιηθεί  site-survey όσον αφορά την καταλληλότητα της θύρας να δεχτεί την μπάρα αντιπανικού.

Ενδεικτικές σημάνσεις επίσης θα πρέπει να τοποθετηθούν σε κάθε θύρα.

Με δεδομένο ότι στα υφιστάμενα κτήρια του ΤΕΙ Ηπείρου ενδέχεται οι υπάρχουσες θύρες να μην είναι όλες κατάλληλες για να δεχθούν μπάρα αντιπανικού, συστήνουμε στην προκήρυξη ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος να πραγματοποιήσει site-survey ώστε στην προσφορά του να προτείνει τόσες μπάρες αντιπανικού όσες και υπάρχουσες θύρες που κατά την κρίση του είναι κατάλληλες για να τις δεχθούν. Σε κάθε περίπτωση, η εκτίμηση του Ιδρύματος είναι ότι η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έντεκα (11) μπάρες αντιπανικού για ισάριθμες θύρες.

  - Παρεχόμενες υποδομές

Σε κάθε κτίριο θα διατίθεται δίκτυο Ethernet και διαθέσιμη Static IP για την επικοινωνία του εκάστοτε αντιδιαρρηκτικού πίνακα με το ΚΛΣ (το τμήμα μηχανογράφησης θα παρέχει όλες τις απαραίτητες δικτυακές πόρτες για την επικοινωνία αυτή). Επίσης θα διατίθεται παροχή τροφοδοσίας 230VAC από ασφάλεια υπο-πίνακα διανομής για την τροφοδοσία όποιων υλικών.

Οποιαδήποτε υποδομή δικτύου απαιτηθεί (patch cord, switches, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ) θα διατεθούν από τον ανάδοχο.

Ο προσφέρων θα πρέπει να προμηθεύσει όλη την απαραίτητη καλωδιακή υποδομή (ισχυρά, ασθενή κλπ) και τα κατάλληλα πλαστικά κανάλια στα οποία θα τοποθετηθούν τα καλώδια.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

| ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |  |  | ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΡΤΑ |  |  | Πίνακας | Μαγνητική επαφή | Ανιχνευτής κίνησης | Πληκτρολόγιο | Καρταναγνώστης |
| 1 | ΕΣΤΙΑ | ΙΣΟΓΕΙΟ | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | Α' ΟΡΟΦΟΣ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | Β' ΟΡΟΦΟΣ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ ΑΡΤΑΣ |  |  | Πίνακας | Μαγνητική επαφή | Ανιχνευτής κίνησης | Πληκτρολόγιο | Καρταναγνώστης |
| 2 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΙΣΟΓΕΙΟ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | ΖΩΪΚΗΣ 1 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | ΖΩΪΚΗΣ 2 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | ΚΤIΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ | ΙΣΟΓΕΙΟ | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 |
|  |  | Α' ΟΡΟΦΟΣ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | ΚΤIΡΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΙΣΟΓΕΙΟ | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | ΚΤIΡΙΟ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΙΣΟΓΕΙΟ | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 8 | ΚΤIΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤ (ΔΙΚΤΥΑ) | ΙΣΟΓΕΙΟ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | ΦΥΤΙΚΗΣ 1 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | ΦΥΤΙΚΗΣ 2 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | ΤΟΛΛ | ΙΣΟΓΕΙΟ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | ΚΤIΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | ΙΣΟΓΕΙΟ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | Α' ΟΡΟΦΟΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | ΥΠΟΓΕΙΟ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | ΠΥΛΗ | ΠΥΛΗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |

- Απαιτήσεις υλοποίησης του έργου

Στο αντικείμενο της υλοποίησης  έργου του Αναδόχου θα περιλαμβάνονται:

- Η προμήθεια του υλικού και λογισμικού που απαιτείται σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή του υπο προμήθεια συστήματος πλήρως εναρμονισμένα με τον απαιτήσεις του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ,

- Εργασίες Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης, Παράδοσης, Εκπαίδευσης

Ο ανάδοχος θα αναφέρει το τίμημα όσον αφορά την εγκατάσταση του προσφερόμενου εξοπλισμού, των καλωδίων και όποιον άλλων παρελκόμενων ώστε το σύστημα να είναι πλήρως λειτουργικό. Θα παραμετροποιήσει το σύστημα μία φορά βάσει των απαιτήσεων του πελάτη παραδίδοντας αυτό σε πλήρη λειτουργία και χρήση.

- Σημειώνουμε ότι στις εργασίες περιλαμβάνονται και η αποξήλωση όποιου παλαιού συστήματος είναι ανενεργό καθώς και την διασύνδεση του προσφερόμενου συστήματος με το υπάρχων τηλεφωνικό κέντρο του οίκου ALCATEL-LUCENT με ένα κανάλι φωνή προκειμένου να αποστέλνονται τα απαραίτητα τηλεγωνικά alarms.

- Θα αναφέρει επίσης το τίμημα για την απαραίτητη εκπαίδευση στον υπεύθυνο χειριστή της εγκατάστασης που θα οριστεί από το Ίδρυμα αλλά και στους χρήστες.

- Εκπαίδευση των χρηστών στην διαχείριση και χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν Να καταρτησθεί και να κατατεθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης

- Συντήρηση Συστημάτων και Τεχνική Υποστήριξη

Τα συστήματα θα πρέπει να συντηρούνται μία φορά τον χρόνο βάσει τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστή. Οποιαδήποτε ανταλλακτικό απαιτηθεί κατά το χρονικό διάστημα του ενός χρόνου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην τιμή που θα δώσει ο προσφέρων. Επίσης η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της προσφερόμενης λύσης

Θα συμπεριληφθεί η δαπάνη κατ’ αποκοπή όσον αφορά τις υπηρεσίες συντήρησης, δηλαδή ετήσια συνδρομή.

Η τεχνική υποστήριξη αφορά την απάντηση σε τηλεφωνικές κλήσεις του πελάτη για τεχνικά και διαχειριστικά θέματα και βαραίνουν τον προσφέρον. Η τεχνική υποστήριξη θα παρέχεται σε πλήρες 24ωρο / 7 ημέρες εβδομάδας.

- As-built Σχέδια

Ο προσφέρων θα αποτυπώσει ηλεκτρονικά σε σχέδια Autocad τα οποία θα του παραδώσει η τεχνική υπηρεσία όλον τον προσφερόμενο εξοπλισμό (Ο προσφέρον θα παραδώσει επίσης μονογραμμικό διάγραμμα).

- Προδιαγραφές & πιστοποιητικά υποψηφίου αναδόχου

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να:

- διαθέτει ομάδα έργου που θα αναλάβει την εκτέλεση της παρούσης και η οποία θα έχει ειδική εμπειρία σε τέτοιου είδους έργα. Για το λόγο αυτό, η ομάδα έργου του αναδόχου θα πρέπει να είναι πλήρης & ολοκληρωμένη, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειρίζεται συνολικά τέτοιου είδους έργα. Προκειμένου να πιστοποιηθεί η παραπάνω απαίτηση ο υποψήφιος ανάδοχός θα πρέπει να υποβάλει στην τεχνική του προσφορά βεβαίωση καταλλήλοτητας και γνώσης του αντικειμένου είτε από τοκ κατασκευαστικό οίκου είτε απο το επίσημο διανομέα του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα,

- Nα καταθέσει το ISO 9001:2008 του κατασκευαστικού οίκου και του διανομέα του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα.

- Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος συνεργάτης του οίκου ALCATEL-LUCENT στην Ελλάδα ώστε να επιτύχει την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση του πρσοφερόμενου συστήματος με το τηλεφωνικό κέντρο ALCATEL-LUCENT που διαθέτει το ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Προκειμένου να πιστοποιηθεί η παραπάνω απαίτηση ο υποψήφιος ανάδοχός θα πρέπει να υποβάλει στην τεχνική του προσφορά βεβαίωση είτε από τοκ κατασκευαστικό οίκου ALACTEL-LUCENT  είτε από το επίσημο διανομέα του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα, ότι είναι πιστοποιημένος συνεργάτης του οίκου ALCATEL-LUCENT.

Η απαίτηση μπορεί να καλυφθεί και από υπεργολάβο ή συνεργάτη του υποψήφιου αναδόχου ο οποίος θα καλύπτει την απαίτηση της προκήρυξης να είναι πιστοποιημένος συνεργάτης του οίκου ALCATEL-LUCENT στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος ανάδοχος στην προσφορά του θα προσκομίσει αφενός υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου-συνεργάτη του ότι αποδέχεται τη συνεργασία με τον υποψήφιο ανάδοχο για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου και αφετέρου τα απαραίτητα δικαιολογητικά πιστοποίησης του  υπεργολάβου-συνεργάτη από τον οίκο  ALCATEL-LUCENT στην Ελλάδα.

- Τεχνικές προδιαγραφές του έργου - Πίνακας συμμόρφωσης

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συμπληρώσει ορθά το παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες παραπομπές.

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | Συμμόρφωση με τις προδιαγραφές (Επιλέξτε) | Παρατηρήσεις Σχετικά με τις Προδιαγραφές | Παραπομπή σε τεχνικό φυλλάδιο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ |  |  |  |  |
| 1.1 | Πίνακας συναγερμού |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Θα έχει πλήρη συμμόρφωση με EN50131 για εξοπλισμό Βαθμού 3 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.2 | Θα έχει πιστοποίηση περιβαλλοντικής κατηγορίας II | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.3 | Θα έχει ενσωματωμένο διπλό τροφοδοτικό με δυνατότητα αυτοδιάγνωσης | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.4 | Θα έχει δυνατότητα επέκτασης μέχρι 128 ζώνες με χρήση μονάδων επέκτασης | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.5 | Θα υποστηρίζει διαμόρφωση σύνδεσης EOL, 2EOL, 3EOL | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.6 | Θα υποστηρίζει προγραμματιζόμενη τιμή αντίστασης για συνδέσεις EOL, 2EOL και 3EOL | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.7 | Θα έχει δυνατότητα υποστήριξης τουλάχιστον 100 διευθυνσιοδοτούμενων ζωνών μέσω μονάδων επέκτασης | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.8 | Θα έχει θύρα USB για προγραμματισμό μέσω υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.9 | Θα υποστηρίζει έως και 32 υποσυστήματα | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.10 | Θα υποστηρίζει δυνατότητα δημιουργίας πλήρως ανεξάρτητων δομών με αυτόνομο χειρισμό για κάθε δομή | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.11 | Θα διαθέτει δίαυλο (bus) για την επικοινωνία με τα πληκτρολόγια | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.12 | Θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον 2 διαύλους (bus) για την σύνδεση μονάδων επέκτασης. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.13 | Θα υποστηρίζει δυνατότητα λειτουργίας του συστήματος μέσω πληκτρολόγιων LCD, τηλεχειριστηρίων ελέγχου ή καρτών εγγύτητας | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.14 | Θα παρέχει δυνατότητα απομακρυσμένης λειτουργίας του συστήματος μέσω υπολογιστή, smartphone ή μέσω τηλεφώνου με μενού φωνητικής καθοδήγησης με χρήση αντίστοιχων μονάδων επέκτασης όπου απαιτείται | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.15 | Θα διαθέτει τουλάχιστον 60 ανεξάρτητα προγραμματιζόμενα χρονικά προγράμματα για αυτόματο έλεγχο | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.16 | Θα διαθέτει μη-διαγράψιμη μνήμη καταγραφής συμβάντων χωρητικότητας τουλάχιστον 22000 εγγραφών, και υποστήριξη εκτύπωσης σε πραγματικό χρόνο | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.17 | Θα διαθέτει τουλάχιστον 220 κωδικούς χρήστη, 6 κωδικούς διαχειριστή, 1 κωδικό εγκαταστάτη | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.18 | Θα δέχεται αναβάθμιση υλικολογισμικού (firmware) μέσω υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.19 | Θα έχει δυνατότητα καταχώρησης τουλάχιστον 60 μηνυμάτων κειμένου | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.20 | Θα διαθέτει δυνατότητα επιτήρησης της καλής λειτουργίας των συνδεδεμένων περιφερειακών στους διαύλους επικοινωνίας. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.21 | Θα διαθέτει δυνατότητα παράκαμψης – θέσης εκτός λειτουργίας (bypass) των σημείων ή των ζωνών του συστήματος χρησιμοποιώντας ειδικούς κωδικούς για το σκοπό αυτό ή ως αποτέλεσμα ενεργοποίησης κάποιας ζώνης | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.22 | Θα έχει δυνατότητα μέσω σύνδεσης μονάδων επέκτασης τουλάχιστον 120 προγραμματιζόμενων εξόδων, οι οποίες θα μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να ακολουθούν την κατάσταση μίας προκαθορισμένης ομάδας εισόδων/εξόδων του συστήματος ασφαλείας, στέλνοντας εντολές για την αλλαγή λειτουργίας άλλων παρεμφερών διατάξεων ή αυτοματισμών του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.23 | Ο προγραμματισμός και oι κωδικοί του συστήματος δεν θα διαγράφονται από τη μνήμη του συστήματος, ακόμη και σε ολική απώλεια της τροφοδοσίας | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.24 | Θα υποστηρίζει τη δυνατότητα αφόπλισης συγκεκριμένων χώρων με την εισαγωγή κωδικών σε δύο διαδοχικά πληκτρολόγια μέσα σε προγραμματιζόμενο χρονικό παράθυρο | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.25 | Θα παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου όπλισης –αφόπλισης συγκεκριμένων χώρων σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές-ώρες της ημέρας | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.26 | Θα παρέχει δυνατότητα σύνδεσης πληκτρολογίων ή περιφερειακών μονάδων, μέσω οπτικών ινών, με εμβέλεια επικοινωνίας έως και 4 χλμ, μέσω σύνδεσης αντίστοιχων μονάδων επέκτασης | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.27 | Θα παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω δικτύου TCP/IP μέσω σύνδεσης αντίστοιχης μονάδας επέκτασης | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.28 | Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης έως 8 πληκτρολογίων | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.29 | Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης καρταναγνωστών με σκοπό τον έλεγχο θυρών πρόσβασης ανεξάρτητα της κατάστασης όπλισης του συστήματος, μέσω επεκτάσεων συνδεδεμένων στην κεντρική μονάδα μέσω του διαύλου (bus) επεκτάσεων | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.30 | Πλήθος αριθμών τηλεφώνου για φωνητικά μηνύματα / SMS τουλάχιστον 16 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.31 | Ικανότητα φορτίου του διαύλου επεκτάσεων τουλάχιστον 2800 mA | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.32 | Ικανότητα φορτίου διαύλου πληκτρολογίων τουλάχιστον 2800 mA | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.33 | Θα υποστηρίζει ρεύμα φόρτισης συσσωρευτή εφεδρείας τροφοδοσίας τουλάχιστον 1,5 Α | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.34 | Θα διαθέτει ενσωματωμένη επιτήρηση τάσης συσσωρευτή εφεδρείας με όριο 11 V (± 10%) | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.35 | Θα έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10…+55 °C | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.36 | Θα λειτουργεί με μέγιστη υγρασία τουλάχιστον 90% | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.37 | Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης μονάδας αναπαραγωγής φωνητικών μηνυμάτων | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.38 | Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης κάρτας υποδοχής εικονοληπτών CCTV | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.1.39 | Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης μονάδας ηχητικής εποπτείας χώρου με δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας κατ’ επιλογή του ΚΛΣ | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.2 | Εφεδρικό τροφοδοτικό |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Να είναι πιστοποιημένο κατά CE | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.2.2 | Mέγιστο ρεύμα τροφοδοσίας 3Α. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.2.3 | Προστασία απο βραχυκύκλωμα και υπερφόρτιση. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.2.4 | Σχεδιασμένο για χρήση με μπαταρίες μολύβδου ξηράς φορτίσεως. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.2.5 | Κύκλωμα φόρτισης μπαταρίας με έλεγχο ρεύματος. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.2.6 | Προστασία μπαταρίας απο πλήρη αποφόρτιση. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.2.7 | Οπτική και ακουστική ένδειξη και 2 εξόδους OC για απομ. επιτήρηση | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.2.8 | Τάση παροχής μετασχηματιστή: 230 V AC | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.2.9 | Ονομαστική τάση εξόδου (±15%): 12 V DC | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.2.10 | Προδιαγραφές εξόδων OC: 50 mA | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.2.11 | Χωρητικότητα μπαταρίας εφεδρείας μέχρι και 12 V, 17 Ah | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.2.12 | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: +5…+40 °C | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.3 | Εφεδρική μονάδα επικοινωνίας GSM |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Θα είναι του ιδίου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.3.2 | Να είναι πιστοποιημένη κατά CE | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.3.3 | Να διαθέτει 2 θέσεις καρτών SIM για εφεδρεία σύνδεσης | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.3.4 | Μετάδοση σημάτων από τηλεφωνητή μέσω δικτύου GSM | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.3.5 | Απομακρυσμένη διαμόρφωση μονάδας μέσω GPRS | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.3.6 | Απομακρυσμένο προγραμματισμό του κεντρικού πίνακα μέσω GPRS | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.3.7 | Απομακρυσμένη ενημέρωση του firmware (υλικολογισμικού) της μονάδας GSM | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.3.8 | Εποπτεία τηλεφωνικής γραμμής και αυτόματη μετάβαση σε GSM σε προβλημα αυτής | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.3.9 | Υποστήριξη τηλεφωνικής αναφοράς σε μορφή SMS και GPRS | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.3.10 | 4 είσοδοι μονάδας με δυνατότητα να ξεκινήσουν φωνητικά/SMS μηνύματα και να προκαλέσουν μετάδοση σημάτων αναφοράς | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.3.11 | 3 εξόδους με ικανότητα τηλεχειρισμού | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.3.12 | Θα έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10…+55 °C | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.3.13 | Θα λειτουργεί με μέγιστη υγρασία τουλάχιστον 90% | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.4 | Mονάδα επικοινωνίας TCP/IP |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Θα είναι του ιδίου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.4.2 | Να είναι πιστοποιημένη κατά ΕΝ50136 ATS 5 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.4.3 | Να είναι πιστοποιημένη κατά CE | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.4.4 | Να συνδέεται στο δίαυλο επεκτάσεων του πίνακα ελέγχου | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.4.5 | Να υποστηρίζει αναφορά σε κέντρο λήψης σημάτων μέσω TCP / IP | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.4.6 | Να υποστηρίζει απομακρυσμένο προγραμματισμό πίνακα μέσω λογισμικού | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.4.7 | Να υποστηρίζει απομακρυσμένη επίβλεψη του πίνακα | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.4.8 | Να υποστηρίζει απομακρυσμένο τηλεχειρισμό του συστήματος μέσω web browser ή κινητού τηλεφώνου | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.4.9 | Να υποστηρίζει κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.4.10 | Υποστήριξη λειτουργίας DHCP | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.5 | Κυτίο πίνακα |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Να διαθέτει πιστοποίηση ΕΝ50131 βαθμού 3 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.5.2 | Θα διαθέτει περιβαλλοντική Κατηγορία: II | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.5.3 | Μεταλλικό περίβλημα | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.5.4 | Προστασία tamper αποκόλλησης και ανοίγματος | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.5.5 | Να έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης συσσωρευτή εφεδρείας μέχρι και 17Ah. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.5.6 | Να διαθέτει μετασχηματιστή ισχύος τουλάχιστον 75VA. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.6 | Πληκτρολόγιο συναγερμού |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Να είναι πιστοποιημένο κατά CE | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.6.2 | Να διαθέτει πιστοποίηση ΕΝ50131 βαθμού 3 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.6.3 | Θα διαθέτει περιβαλλοντική Κατηγορία: II | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.6.4 | Θα διαθέτει πλήρως εξελληνισμένο μενού και μηνύματα | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.6.5 | Θα διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη και πλήκτρα | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.6.6 | Θα διαθέτει LED για ένδείξεις κατάστασης του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.6.7 | Θα διαθέτει βομβητή και κουμπιά πανικού, φωτιάς και εξ. Συναγερμό | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.6.8 | Θα διαθέτει θύρα επικοινωνίας RS-232 για συνεργασία με λογισμικό επιτήρησης μέσω υπολογιστή. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.6.9 | Θα έχει τάση τροφοδοσίας: 12 V DC | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.6.10 | Θα έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -10…+55 °C | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.6.11 | Θα διαθέτει ενσωματωμένο tamper | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.6.12 | Θα διαθέτει δυνατότητα υποστήριξης έως και 2 ζωνών από το πληκτρολόγιο. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.6.13 | Θα διαθέτει δυνατότητα απόκρυψης κατάστασης όπλισης του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.7 | Μονάδα επέκτασης ζωνών |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Θα είναι του ιδίου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.7.2 | Να είναι πιστοποιημένη κατά CE | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.7.3 | Να συνδέεται στο δίαυλο επεκτάσεων του πίνακα ελέγχου | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.7.4 | Υποστήριξη διαμορφώσης ζώνης: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.7.5 | Προγραμματιζόμενη τιμή αντίστασης EOL | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.8 | Σύστημα παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Να είναι του ιδίου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα (λογισμικό, hardware λήψης σημάτων) | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.8.2 | Να υποστηρίζει την λήψη σημάτων συναγερμού τουλάχιστον με τους παρακάτω τρόπους: μέσω τηλεφωνικής γραμμής, μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM/GPRS/SMS, μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης με πρωτόκολλο TCP /IP. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.8.3 | Να διαθέτει δυνατότητα πολλαπλών χρηστών/πολλαπλών θέσεων εργασίας- | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.8.4 | Δικτυακή αρχιτεκτονική client-server | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.8.5 | Υποστήριξη για την οπτική επαλήθευση συναγερμού | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.8.6 | Υποστήριξη για πάνω από 50 000 κεντρικά συστήματα | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.8.7 | Πολλαπλά αναγνωριστικά για ένα συνδρομητή | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.8.8 | Κατηγορίες κώδικα, που ορίζονται για κάθε συνδρομητή και αναγνωριστικό | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.8.9 | Γνωστοποιήσεις συναγερμού | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.8.10 | Γνωστοποίηση οφείλομενων εργασιών | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.8.11 | Αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.8.12 | Να προσφερθεί μαζί με τον σταθμό εργασίας ως ολοκληρωμένο σύστημα | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.9 | Διπλός ψηφιακός ανιχνευτής κίνησης |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Θα είναι του ιδίου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.9.2 | Να διαθέτει πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.9.3 | Θα διαθέτει πιστοποίηση EN50131 Βαθμού 2. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.9.4 | Θα διαθέτει περιβαλλοντική Κατηγορία: II | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.9.5 | Θα διαθέτει διπλή τεχνολογία ανίχνευσης PIR + μικροκυμάτων | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.9.6 | Θα διαθέτει σφραγισμένο οπτικό σύστημα ακριβείας | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.9.7 | Θα διαθέτει δυνατότητα εντοπισμού προσπάθειας απόκρυψης | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.9.8 | Θα διαθέτει αντιστάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.9.9 | Θα διαθέτει δυνατότητα δοκιμαστικής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.9.10 | Θα διαθέτει μνήμη συναγερμού | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.9.11 | Τάση τροφοδοσίας 12 V DC | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.9.12 | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: -30…+55 °C | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.9.13 | Ανίχνευση στόχου ταχύτητας κατ΄ελάχιστον από 0,3…3 m/s | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.9.14 | Να συνοδεύεται από ρυθμιζόμενο βραχίονα στήριξης | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.9.15 | Μέγιστη υγρασία λειτουργίας τουλάχιστον 90% | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.9.16 | Συχνότητα μικροκυμάτων: 10,525 GHz | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.10 | Μαγνητική επαφή |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Να διαθέτει πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.10.2 | Μέγιστη απόσταση ενεργοποίησης τουλάχιστον 18mm | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.10.3 | Ερμητική κατασκευή | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.10.4 | Να διαθέτει ενσωματωμένη αντίσταση σύνδεσης 2EOL | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.10.5 | Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 300.000 ενεργοποιήσεις | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.11 | Σειρήνα συναγερμού εσωτερική |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Θα είναι του ιδίου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.11.2 | Να διαθέτει πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.11.3 | Θα διαθέτει πιστοποίηση κατά ΕΝ50131 βαθμού 2 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.11.4 | Θα διαθέτει πιστοποίηση περιβαλλοντικής κατηγορίας IΙ | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.11.5 | Θα διαθέτει προστασία αποκόλλησης και ανοίγματος (tamper) | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.11.6 | Θα διαθέτει ένταση ήχου μέχρι και 120 dΒ | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.12 | Σειρήνα συναγερμού εξωτερική |  |  |  |  |
| 1.12.1 | Θα είναι του ιδίου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.12.2 | Να διαθέτει πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.12.3 | Θα διαθέτει πιστοποίηση κατά ΕΝ50131 βαθμού 2 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.12.4 | Θα διαθέτει πιστοποίηση περιβαλλοντικής κατηγορίας IV | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.12.5 | Θα διαθέτει υψηλής αντοχής εξωτερικό πλαστικό περίβλημα με εσωτερική μεταλλική θωράκιση | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.12.6 | Θα διαθέτει ηλεκτρονική πλακέτα για το κύκλωμα λειτουργίας της με προστασία έναντι υγρασίας | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.12.7 | Θα διαθέτει φωτεινή σήμανση λειτουργίας και συναγερμού | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.12.8 | Θα διαθέτει ενσωματωμένο συσσωρευτή για την αδιάλειπτη λειτουργία της | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.12.9 | Θα διαθέτει προστασία αποκόλλησης και ανοίγματος (tamper) | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.12.10 | Θα διαθέτει επιλογές χρόνου ηχητικής σήμανσης | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.12.11 | Θα διαθέτει ένταση ήχου μέχρι και 120 dΒ | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.12.12 | Θα είναι κατάλληλη για επίτoιχη τοποθέτηση | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.12.13 | Όρια θερμοκρασίας λειτουργίας : -25οC - +70oC | ΝΑΙ |  |  |  |
| 1.12.14 | Μέγιστη υγρασία λειτουργίας τουλάχιστον 90% | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ |  |  |  |  |
| 2.1 | Βασικές ιδιότητες λογισμικού |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Θα είναι πλήρως συνεργάσιμο με το λογισμικό του υπάρχοντος συστήματος ωρομέτρησης. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.1.2 | Θα έχει μέθοδο εισαγωγής χρηστών με φωτογραφία και δακτυλικό αποτύπωμα | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.1.3 | Θα έχει μέθοδο διαμόρφωσης κατηγορίων χρηστών | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.1.4 | Θα έχει μέθοδο ορισμού ωραρίου / αργιών | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.1.5 | Θα έχει μέθοδο υπολογισμού υπερωριών | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.1.6 | Θα έχει μέθοδο στρογγυλοποιήσεων | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.1.7 | Θα διαθέτει ημερήσιο και εβδομαδιαίο προγραμματισμό | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.1.8 | Θα διαθέτει καθημερινή αναφορά ανά άτομο | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.1.9 | Θα διαθέτει εξαγωγή σε CSV | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.1.10 | Θα διαθέτει διαχείριση αδειών ανά άτομο | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.1.11 | Θα διαθέτει διαχείριση αδειών ανά ομάδων προσωπικού | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.1.12 | Θα διαθέτει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.2 | Αναγνώστης |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Ο ελεγκτής πρόσβασης – αναγνώσης θα είναι συγχρόνως και ελεγκτής και αναγνώστης καρτών πρόσβασης . | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.2.2 | Η CPU του θα χρησιμοποιεί μνήμη 8MB flash + 16MB RAM που τρέχει με ταχύτητα 400 MHz DSP. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.2.3 | Υποστήριξη Αναγνωστών πρόσβασης σύμφωνα με τοv σχεδιασμό 13.56MHz Mifare/DesFire | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.2.4 | Ικανότητα διαχείρισης μέχρι 40.000 κατόχους | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.2.5 | Αρχείο αποθήκευσης μνήμης μέχρι 50.000 συμβάντων | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.2.6 | Θα διαθέτει Multi-color LED στην πρόσοψη | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.2.7 | Θα συνδέεται εύκολα με οποιοδήποτε δίκτυο TCP/ IP μέσω μίας θύρας Ethernet | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.2.8 | Θα διαθέτει τουλάχιστον 2 είσοδοι και 1 έξοδοι relay | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.2.9 | Θα έχει δυνατότητα ΡοΕ | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.2.10 | Θα έχει δυνατότητα διασυνδέσεων TCP / IP, RS485 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.2.11 | Θα έχει προστασία IP65 | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.2.12 | Θα έχει θερμοκρασία λειτουργίας: -20℃ ~ 50℃ | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.2.13 | Θα έχει υγρασία λειτουργίας: 0% ~ 90% | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.2.14 | Θα έχει διαστάσεις (mm): 45(W) x 130(H) x 27(D) | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.2.15 | Θα διαθέτει πιστοποιητικά: CE, FCC, KCC. RoHS | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.3 | Κάρτα πρόσβασης |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Παθητικός αναμεταδότης 13.56 MHz | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.3.2 | Θα έχει μέγεθος πιστωτικής κάρτας | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.3.3 | Θα έχει λευκό χρώμα | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2.3.4 | Θα έχει δυνατότητα εκτύπωσης λογοτύπου | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3 | Προδιαγραφές & πιστοποιητικά υποψηφίου αναδόχου |  |  |  |  |
| 3.1 | Να διαθέτει ομάδα έργου που θα αναλάβει την εκτέλεση της παρούσης και η οποία θα έχει ειδική εμπειρία σε τέτοιου είδους έργα. Για το λόγο αυτό, η ομάδα έργου του αναδόχου θα πρέπει να είναι πλήρης & ολοκληρωμένη, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειρίζεται συνολικά τέτοιου είδους έργα. Προκειμένου να πιστοποιηθεί η παραπάνω απαίτηση ο υποψήφιος ανάδοχός θα πρέπει να υποβάλει στην τεχνική του προσφορά βεβαίωση καταλλήλοτητας και γνώσης του αντικειμένου είτε από τοκ κατασκευαστικό οίκου είτε απο το επίσημο διανομέα του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα, | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3.2 | Nα καταθέσει το ISO 9001:2008 του κατασκευαστικού οίκου και του διανομέα του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3.3 | Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοπιημένος συνεργάτης του οίκου ALCATEL-LUCENT στην Ελλάδα ώστε να επιτύχει την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση του πρσοφερόμενου συστήματος με το τηλεφωνικό κέντρο ALCATEL-LUCENT που διαθέτει το ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Προκειμένου να πιστοποιηθεί η παραπάνω απαίτηση ο υποψήφιος ανάδοχός θα πρέπει να υποβάλει στην τεχνική του προσφορά βεβαίωση είτε από τοκ κατασκευαστικό οίκου ALACTEL-LUCENT είτε απο το επίσημο διανομέα του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα, ότι είναι πιστοποιημένος συνεργάτης του οίκου ALCATEL-LUCENT. | ΝΑΙ |  |  |  |